Speed 2.0

Speed 2.0是由Landmark公司于1990年推出的。不带任何选项运行Speed 2.0即可得到其

各选项的简单使用说明,按任一键进行测试。

Speed测试电脑的主要性能:CPU/FPU的有效速度和显示速度(circuitry)。

Speed最好在彩显系统中运行。如果在单显系统中运行,CPU类型或速度标尺在远处将区

分不清楚。

1CPU/FPU测试

CPU/FPU速度显示的性能是相对于具有6MHZ 80286/80287浮点数字协处理器的IBM AT而

言的。例如,如果Speed显示的CPU速度是22.53MHZ,表示一台IBM AT必须以22.53MHZ的速度运

行才能达到该机器的计算性能。如果显示的FPU速度为40.25MHZ,表示IBM AT必须运行速度为

40.25MHZ的80287浮点协处理器,才具有该机器浮点计算性能。该速度并不是实际CPU/FPU时

钟速度。

在彩显系统中,CPU类型的背景色分别是:8088/8086为金黄,80286为绿,80386为兰,80486

为红。注意:Speed 2.0不能测出奔腾CPU(Speed 3.0可测出奔腾,但笔者手头没有)。

仅当安装了浮点协处理器或有内置浮点协处理器,才能测FPU的速度。若可能,还将显示

芯片的制造厂家(如:Intel,AMD,Cyrix,ITT)。注意:80486有内置FPU。测试表明内置FPU体系

有更高的性能。

Speed连续测试CPU和FPU。如果并行运行其它应用或改变时钟速度,将影响测试显示速度

。

在测试时,CPU和FPU的速度值会稍有变化,这不表明系统时钟走时不准,而是结果稍有误

差,偶而中断会占用CPU时间。要得到最准确的结果,最好不装任何驱动程序和驻留程序。

2显示测试

显示测试检查从CPU到显示内存的“纯”数据传输速度。Speed能查出大多数流行显示适

配器的芯片类型和制造厂家,并将它们显示在屏幕上。如果不能确定制造厂家,则显示通用类

型,如Monochrome(单色),CGA、EGA或VGA。

显示测试结果受显示适配器设计、CPU速度和主板设计影响。例如,有些系统I/O总线速

度快,并允许快速将数据传到显示适配器。而有些系统CPU速度很快,但I/O速度慢,这就降低

了显示速度。

如在慢速系统上,快速显示适配器的速度难以得到利用。另一方面,慢速显示适配器将降

低快速系统的性能。

Speed测显示速度只有一次。主要原因是测显示速度将影响显示效果。

3主要特点

a测试结果除显示数据外还用颜色表示,这样站在远处也能区分得清楚(标尺不同时颜

色不同)。

b测试以IBM PC AT为标准,标准很稳定,结果自然更准确。

c以固定标尺的图形显示结果,并且连续测试,更新屏幕显示结果。这样就可实时显示

当回路访问或其它多任务程序激活时,机器性能的下降幅度。这一点与其它测试软件,如Sysi

nfo(SI)、MIPS、QAPLUS(含Power Meter)和Checkit完全不一样,它们只测试一次。

dSpeed只测试系统主要性能的好坏,而不是挑你的系统有什么毛病。