F6：硬盘救护箱

当在主画面的状态下，选择F6功能键（硬盘救护箱功能），会出现如下图示一：

（图一）

如果您的硬盘的容量超过8.4G,自动会进入图二所示的界面，而不会出现图一的界面，这些是硬盘救护箱的“首页”。

该界面显示系统中安装硬盘的物理参数：

这是硬盘救护箱的“首页”。

- 显示系统中安装硬盘的物理参数的功能：

Side :面或者称为磁头Head

Cylinder:柱面或者磁道，也称为Track

Sector:扇区

在图一所示的硬盘的参数分别是：面0255个，柱面2498个，

每磁道扇区数为63个，由此得到的硬盘的容量为20.546G。F6功能默认的显示的是硬盘的第一个物理扇区的内容，对于硬盘的引导区、主引导区的显示的有关功能键（F1、F2）进行了改进。（图一）

F1=0.0.1 表示的是显示硬盘主引导扇区的功能；

F2=1.0.1 表示的是显示硬盘引导扇区的功能。

计算机屏幕中间显示的内容就是以上参数所指示的硬盘相应扇区的内容，分为左右两个部分，左边显示的是十六进制的内容，右边显示的是对应左边十六进制的ASCII码数值。闪烁的80和55AA标志是系统启动必不可少的两个重要标志。

KV3000硬盘救护箱的功能主要体现在此时的F5=Disk Services(磁盘维护功能)，这是一个新增加的功能键。以下详细介绍该功能键的使用方法及使用技巧。按下F5功能键后，会出现如下图二：(如果硬盘的容量超过8.4G则会直接出现图二，不会出现上述的提示)

（图二）

屏幕的最上方是该硬盘的物理参数：磁头数、柱面数、每磁道扇区数以及总容量等。下面一行则列出了该硬盘的逻辑参数：TotalSector=0040130369,0-0000000000F1=HDPT,F2=BOOT,

F3=INPUT,F4=Search，

F5=Edit,F6=Test HD Tab,F7=DEC HEX,Ctrl+F10=Write,

Ctrl+O=Clean,W=Copy.

(功能键的描述分别位于显示屏幕的上下部分，一目了然)

表示的含义是：总的逻辑扇区数（此处的参数是40130369），以及选择了的扇区的范围。功能键的使用再次得到加强：F1表示的是查看硬盘的主引导扇区的内容，简称HDPT，而F2显示的内容则是硬盘的系统引导扇区的内容，简称BOOT；F3提示您可以输入想要查看、编辑、搜索的硬盘扇区的数值。F4表示的是字符串查找功能，F5键为磁盘扇区编辑功能键，F6的功能是搜索硬盘分区表功能，F7可以在输入的数值的十进制及十六进制中切换，Ctrl+F10组合键是写入扇区功能，Ctrl+O组合键为清零功能，W单键表示的功能是实现扇区的内容拷贝到软盘以文件形式保存的功能。

- F1:查看硬盘主引导扇区功能；F2：查看硬盘系统引导扇区功能与原来的KV300+相同，所不同的地方在于原来的KV300+仅只能查看、浏览，而不能实现编辑、保存等在实际中非常有用的功能。

- F3=Input(输入功能)：当按下F3功能键时，将在计算机屏幕上出现提示条：Input Sector Value?(请输入想查看的起始扇区的数值)，注意此处只能以十进制的方式输入。使用该功能有助于快速定位想要查看的扇区，同时可以上下翻页，仔细搜索指定的扇区的内容，最大可查看100G硬盘的所有扇区。

- F4=Search(搜索查找功能)：该功能实现了在硬盘上按ASCII码或者HEX（十六进制）查找字符串，最大的可查找的字符串的长度是20个，最大可搜索100G的硬盘内容。

出现的提示：

Search Hard Disk Data (搜索硬盘数据)

ASCII  Value (ASCII 码数值) TAB（切换ASCII码输入与HEX输入方式）

HEX  Codes: (十六进制数值)

Starting  Sector:表示的是搜索的起始扇区：您可以指定任意一个在硬盘寻址范围内的扇区数值。

为了查找一个字符串，您需要输入查找的ASCII码数值、起始扇区数值，如果找到了相应的数值，那么会以闪烁的黑底黄字出现的“Found!”，此时按“ESC”键可以退出该画面，重新查找，而按“回车”键则可以继续查找过程。对于已经找到的扇区，可以对其进行编辑F5（EDIT）、保存（S=Save the sector to A）、拷贝到软盘（W=Copy）、写（Ctrl+F10=Write）等功能。

- F5=Edit(编辑功能)：该功能我们可以对已经选定的扇区进行编辑操作。这种操作可以编辑ASCII码或者十六进制。编辑方式的切换使用TAB键切换。被编辑的地方使用显眼的黄色字符表示。

- Ctrl+F10 = Write(写扇区功能)：该功能有双重写功能，①能对硬盘内的任一扇区内容移动到另一位置。比如，将FAT表2搬到FAT表1的位置来修复被CIH病毒破坏了的硬盘。②可以使已经编辑（使用F5）完成的，实现真正的磁盘扇区写入操作：在WINDOWS系统下，禁止直接对硬盘的写操作，如果用户直接写入的话，回出现“Drive Error”(驱动器错误)的提示。为了实现对硬盘的实际写操作，必须使用干净的系统软盘启动计算机。

当使用Ctrl+F10键后，会出现两次闪烁的红底黄色的字符串：Warning !!! Exit (Y/N)选择Y直接可以退回原状态，而选择N则可以继续进行写操作的下一步：下一步给用户的提示是:Write? (Y/N) (字符串是闪烁的、黑色的背景、淡蓝色的字符颜色)，当这时用户选择Y，则表示写操作真正进行。选择N，则表示退出磁盘的写操作过程。

f) F6=Test HD Tab搜索硬盘分区表的功能：该功能分成两种：第一种F1：Test logical Hard Disk Partition（测试逻辑硬盘分区表）；第二种F2：Search logical Hard Disk Partition(搜索逻辑硬盘分区表)。

当使用第一种功能F1时，会根据硬盘分区表的设置，列出各个硬盘分区的大小、字节数、在分区表的起始位置等。以下是本硬盘的例子：(表一)

| Hard disk | Total Sectors | Total Bytes | Partition Table Sector |
| --- | --- | --- | --- |
| Disk C:2.146G | 4193217 | 2146927104 | In 0 |
| Disk D:1.073G | 2096577 | 1073447434 | In 4193280 |

表一所示的是该硬盘的逻辑分区表的测试结果：它表示出该硬盘分为两个分区（C、D），各个分区的大小、分区的起始位置等信息。我们可以看到D盘分区表所在的扇区数为4193280。

当使用第二种功能F2时，会自动在硬盘上搜索扩展分区表的位置，并指出各个扩展分区表的大小、分区的起始位置等。以下是事例硬盘的例子：（表二）

| Hard disk | Total Sectors | Total Bytes | Partition Table Sector |
| --- | --- | --- | --- |
| Disk D:1.073G | 2096577 | 1073447434 | In 4193280 |

当硬盘的主引导分区丢失，采用自动修复功能又不能成功时，可以使用该功能键自动搜索各个扩展分区，为手工修复、分析被破坏的硬盘数据恢复创造条件。

g) F7=DEC HEX (十进制 十六进制转换)：该功能实际上是一个简易的计算器，利用它可以实现十进制数与十六进制数据之间的相互转换。使用该功能键会出现如下表所示的提示窗口（为了简单此处使用表三替代）：（表三）

| DEC and HEX |  |
| --- | --- |
| DEC Value（A） | 支持的最大数值是12位数（999999999999） |
| TAB(在输入数值A与B之间切换) |  |
| HEX Codes（B） | 支持的最大数值是40bits(FFFFFFFFFF) |

该工具对于分析硬盘数据，查找关键字等都非常重要。

h) Ctrl+O=Clean (清零)：该功能键的主要功能是将某一个扇区的内容清除为零。在一些场合非常有用。具体过程如下：

当选择了该组合键后，为了安全起见，会给用户两次闪烁的字符串提示：Warning !!! ESC =Exit,Exit?Y/N/ ,不过第一次的提示是灰色背景、黑色字符，而第二次的提示是红色背景、黄色字符。如果要完成清零的操作，必须在这两次的提示中选择N（表示不退出清零扇区的功能），此后，会出现提示行：Write? (Y/N) 选择Y则会继续清零操作，但是实际上为了确保您清零的正确性，只是在显示部分将数据清除，而实际的扇区数据保持不变，为了实现真实的写操作，下一步，会出现提示：Undo The Sector?(Y/N) 意思是给您最后一次机会，使您可以恢复刚才的清除动作，此时选择N，则表示您已经确认清除动作了。当然您选择Y的话，表示您想恢复到没有清零前的扇区状态。

由以上的描述可以看出，由于本操作是带有一定的改写功能，因此在功能的设置上，把安全放在了第一位。用户要使用该功能请仔细阅读本说明，确保您的操作的正确性。

i) W=Copy(拷贝)：可以实现将硬盘上的某些数据拷贝到软盘上备份。它的实际使用应该与其他功能键配合使用：比如F3（输入起始扇区）功能键。

完整的使用该功能一般地分两步：第一步使用F3（Input）功能选择要拷贝扇区的起点；第二步选择W（Copy拷贝功能键）：屏幕上会提示Copy Hard Disk Sector To File ,in A. Best Copy Sector Count = 2000. Please Input copy sector Count?(提示用户输入欲拷贝的扇区数量，最大数值为2000),当按照要求输入欲拷贝的扇区的数目后，计算机会提示：Inset a Formatted Diskette in Drive A,Pressed (Y/N) (询问是否真的进行写操作) ，当回答Y，写操作成功后，提示OK！OK！OK！则表示写成功。在磁盘上的文件名称是XXX0.DAT,同一个磁盘的下一个记录的数据的文件名称将是XXX1.DAT,再下一个是XXX2.DAT依次类推。最多保存的文件个数为10个，文件的大小以磁盘的容量为准。

F7=查看FAT表（文件分配表）：

与F6描述的硬盘救护箱相比，F7功能键能只能查看硬盘数据，而不能编辑。

当选择该功能键后，计算机会显示硬盘的引导扇区的内容，采用三个功能键来表示其功能F1 = 显示第一个文件分配表的内容；F2 = 显示第二个文件分配表的内容； F3= 显示根目录区的内容。综合来看其主要的功能是显示系统重要数据区域的数据，检验修复硬盘数据的结果。